附件1：

2020年春季主要农机化作业技术要点

- 春季冬小麦田间管理机械化技术。冬小麦返青至拔节期是病虫草害防治的关键时期。各地应根据植保部门的预测预报，选择适宜的药剂和施药时间，进行植保机械化作业指导与服务。在植保机具选择上，可采用自走式喷杆喷雾机、遥控飞行喷雾机等高效植保机具。作业前要检查植保机具技术状态是否符合要求，作业人员是否穿戴防护装备，作业时机具要均匀喷洒，不漏喷、不重喷、无滴漏，以防出现药害。机具使用后要及时进行清洗并安全存放，要注意防止危害人畜和污染环境的事件发生。

- 春花生机械化生产技术。春花生种植品种和种植时间应符合当地农艺要求，根据地块大小可采用一垄双行、两垄四行和三垄六行花生起垄施肥播种机进行作业。作业前应检查拖拉机与花生起垄播种机挂接是否牢固，调整后株距和播种深度应符合当地种植模式和农艺要求。推荐作业标准：垄高15～20cm,垄面宽45～50cm,垄距70～75cm，沟宽20～25cm, 垄上行距24～27cm，播种深度5cm左右，每亩8000～10000穴，每穴2粒,双粒率在80%以上，空穴率不大于1%，破碎率小于1%。如需进行花生起垄覆膜播种，可在花生起垄播种机上加装覆膜装置进行作业，花生覆膜播种作业尽量将膜拉直、拉紧，覆土应完全并进行镇压轮镇压，使膜贴紧地面。播种苗带覆土厚度4-5厘米。施肥要求均匀，深度一致，不能出现肥带断缺现象。除草剂喷洒要求均匀，药量一致，不能出现漏喷、重喷现象。

机械施药应当根据当地植保部门的病虫草害预测预报，结合苗情，选择适宜的药剂和施药时间。在植保机具选择上，可采用机动喷雾机、背负式电动喷雾喷粉机、航空植保器等高效植保机具。机械化植保作业应符合喷雾机（器）作业质量、喷雾器安全施药技术规范等方面的要求。

三、春稻育插秧机械化技术。水稻大田整地应使用50马力以上拖拉机匹配相应的旋耕机进行耕整地作业，泥脚较深的稻田，用四轮驱动拖拉机配套旋耕机、反转灭茬旋耕机、平地打浆机等机具进行整地作业。旋耕深度10～15厘米，不重不漏；田块平整无残茬，高低差不超过3厘米，表土硬软度适中，泥脚深度小于30厘米；泥浆沉实达到泥水分清，泥浆深度5～8厘米，水深1～3厘米。在3厘米的水层条件下，高不露墩，低不淹苗，以利于秧苗返青活棵，生长整齐。

育秧应使用水稻全自动育秧播种机播种，一次完成装土、洒水（包括消毒、施肥）、精密播种、覆盖表土。播前要做好机械调试，确定适宜种子播种量、底土量和覆土量，秧盘底土厚度一般2.2～2.5cm，覆土厚度0.3～0.6cm，要求覆土均匀、不露籽，播种量根据品种和当地农艺要求确定。

适宜机插秧的秧苗应根系发达、苗高适宜、茎部粗壮、叶挺色绿、均匀整齐，秧根盘结不散，叶龄3叶1心，苗高15～20cm，茎基宽不小于2cm，根须数9～12条。机插秧作业使用6行手扶式或6行以上高速乘坐式插秧机。插秧前先检查调试插秧机，调整插秧机的栽插株距、取秧量、深度，转动部件要加注润滑油，并进行5～10分钟的空运转，确保插秧机能够正常工作。插秧过程中要进行插秧深度、每穴株数、漏插率、伤秧率的检查，超过规定范围的应及时找出原因，进行调整和处理，以保证插秧质量。插秧质量要达到：相对均匀度合格率≥85%，漏插率≤5%，伤秧率≤4%，插秧深度合格率≥90%，插秧深度1.5～2cm，每穴2～3株。

附件2：

河南省春季农机化生产信息统计表

填报单位：               填报人：                      电话：

| 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.计划春耕面积 | 万亩 |  |
| 2.已完成机耕 | 万亩 |  |
| 其中：深松 | 万亩 |  |
| 3.完成春播面积 | 万亩 |  |
| 4.机播作业面积 | 万亩 |  |
| 其中：机插（播）水稻 | 万亩 |  |
| 机播花生 | 万亩 |  |
| 机播玉米 | 万亩 |  |
| 机播其他作物 | 万亩 |  |
| 5.机械浇（灌）地 | 万亩次 |  |
| 6.机械植保面积 | 万亩次 |  |
| 7.培训技术人员 | 人 |  |
| 8.投入技术人员 | 人次 |  |
| 9.已检修农机具 | 万台 |  |
| 10.投入农机具 | 万台 |  |
| 其中：拖拉机 | 万台 |  |
| 排灌机械 | 万台 |  |
| 植保机械 | 万台 |  |

注：在2月25日至5月1日期间，每周五12:00前通过电子邮件报送此表至至hnnjglc@126.com。