农业机械专项鉴定大纲

DG

DG41/Z 001―2020

自走式烟叶采收机

(公示稿)

2020-XX-XX发布

2020-XX-XX实施

河南省农业农村厅  发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 需补充提供的文件资料	2

4.2 参数准确度及仪器设备	2

4.3 样机确定	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	4

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	7

附录A	8

附录B	9

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由河南省农业农村厅提出。

本大纲由河南省农业机械技术中心技术归口。

本大纲起草单位：河南省农业机械技术中心。

本大纲主要起草人：赵玉成、李彬、王剑文、郭文君、李林、蔡洋、彭双奇、刘智豪、李展平、郭晓红。

- 自走式烟叶采收机

  - 范围

本大纲规定了自走式烟叶采收机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于自走式烟叶采收机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 烟叶采收机

用来对成熟烟草叶片进行采摘、收集的机械。

- 采摘高度

完成叶片采摘的部件最高点所能达到的高度范围。

- 采摘高度区间

采摘装置静止状态，叶片采摘部件的最高点至最低点的垂直距离。

- 采净率

测定区内，采摘(叶柄脱离烟株茎秆)的叶片数量与应采摘叶片数量的百分比。

- 破损率

收集箱内，破损叶片(不含原始破损)数量与采摘叶片数量的百分比。破损指叶片出现撕裂的直线长度大于叶片边缘至主脉的1/2或叶片缺失面积超过1/5。

- 损失率

测定区内，落地叶片质量与全部脱离烟株茎秆叶片质量的百分比。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

在申请时提交资料的基础上，需补充提供以下资料：

  - 产品规格表(见附录A)；

  - 样机彩色照片4张(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

  - 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

  - 创新性证明材料复印件(整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一)；

  - 符合本大纲要求的检验检测报告(如适用)；

  - 符合本大纲要求的实地试验验证报告(如适用)。

- 以上材料需加盖制造商公章。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ＞5m | 10mm |
|  |  | 0m～5m | 1mm |
| 2 | 质量 | 0g～3000g | 0.1g |
|  |  | 0kg～50kg | 0.5kg |
| 3 | 噪声 | 34dB(A)～130dB(A) | 2级 |

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机质量 | 一致 | 核对样机铭牌 |

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法(续)

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 整机外形尺寸a(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量(包络样机最小长方体的长、宽、高) |
| 5 | 配套发动机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 驾驶室类型 | 一致 | 核对 |
| 8 | 行走驱动型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 制动器型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 变速机构型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 12 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 13 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 14 | 导向轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 15 | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 16 | 运输状态最小离地间隙b | 允许偏差为3% | 测量 |
| 17 | 作业状态最大通过高度 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 18 | 作业行数 | 一致 | 核对 |
| 19 | 采摘装置型式 | 一致 | 核对 |
| 20 | 采摘装置数量 | 一致 | 核对 |
| 21 | 采摘高度 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 22 | 采摘高度区间 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 23 | 风机型式 | 一致 | 核对 |
| 24 | 风机数量 | 一致 | 核对 |
| 25 | 叶片输送机构型式 | 一致 | 核对 |
| 26 | 叶片输送机构数量 | 一致 | 核对 |
| 27 | 叶片集装型式 | 一致 | 核对 |
| 28 | 卸叶方式 | 一致 | 核对 |
| a指样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸最小)位置。 b除行走部件以外的刚性结构部件最低点到地面的最小距离。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

        - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方法之一进行评价。

        - 材料评审方式。依据制造商提供以下材料之一进行评价：

- 发明专利证书；

- 实用新型专利证书；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

- 以上材料需提供原件。

        - 专家组评价方式。由从事农业机械管理、鉴定、推广、科研、生产等领域的专家组成的评价组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

      - 判定规则

        - 采用材料评审方式时，评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

        - 采用专家组评价方式时，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 安全性能

        - 驻车制动

将烟叶采收机驶上20%的干硬坡道上纵向驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。上下坡各试验1次。

        - 行车制动

试验路面应为干燥平坦的硬路面，烟叶采收机呈运输状态，燃油箱加满，收集箱空仓，轮胎气压符合产品使用说明书规定。试验时，烟叶采收机以(20±1)km/h的初速度，进行冷态紧急行车制动，往返各测试1次，其行车制动距离，取平均值。

        - 驾驶员耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不应有建筑物、实心围墙、树、机器设备和车辆等反射物。配置简易驾驶室或无驾驶室机型测试时，离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10dB(A)。

测试时，烟叶采收机发动机在额定转速下运转，收获部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面(250±20)mm处，传声器轴线应水平，膜片应朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

      - 安全防护、安全信息及安全装备

安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求见附录B。

      - 判定规则

安全性能满足表3要求，安全防护、安全信息及安全装备均满足附录B要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

适用地区性能试验内容包括作业速度、采净率、破损率和损失率。

      - 试验方法

        - 试验条件

- 试验地应具有代表性，地势平坦，无障碍物，地表条件符合产品使用说明书要求。随机选取试验区，试验区由稳定区、测定区和停车区组成。测定区长度应不少于20m，测定区前应有不少于10m的稳定区，测定区后应有不少于10m的停车区；

- 应选择适用于机械采收的烟草品种，烟株长势比较均匀，烟草叶片成熟度适中，叶片含水率符合产品使用说明书要求；

- 垄高、垄距、土壤绝对含水率、土壤坚实度应符合产品使用说明书要求；

- 试验样机的技术状态应符合产品使用说明书要求。试验前允许对样机进行调试；

- 驾驶员应操作技术熟练，试验过程中不应随意更换驾驶员；

- 气象条件：在整个试验过程中测定环境温度、环境相对湿度各3次，取其范围值；

- 地表条件：采用五点法确定测量点。每点连续测定垄高、垄距各5次，每点测定1次土壤绝对含水率、土壤坚实度，取平均值；

- 作物特征：采用五点法确定测量点。每点连续测定株距、行距各5次，连续测定10株烟株自然高度、茎秆根部直径(烟株1/3处)。每点随机选取1株烟株，在叶片成熟部位随机取叶片不少于3片，测定叶片含水率。作物特征测定取平均值。

        - 试验项目

测定前，人工摘下稳定区和停车区内烟株上所有叶片，清理测定区以及两侧(2行已采收区和2行未采收区)行间内的自然落叶，清除测定区内倒伏、异常烟株，人工摘下测定区内非成熟(非采摘)部位的叶片。性能试验作业一个行程，测定作业速度、采净率、破损率、损失率。

- 作业速度

记录通过测定区的时间。按式(1)计算作业速度。

V=3.6×lt ……………………………………………(1)

式中：

V ——— 作业速度，单位为千米每小时(km/h)；

l ——— 测定区长度，单位为米(m)；

t ——— 通过测定区的时间，单位为秒(s)。

- 采净率

清点收集箱内采摘的叶片数量和测定区内未采摘的叶片数量。按式(2)计算采净率。

C=msms+n×100% …………………………………………(2)

式中：

C ——— 采净率；

ms ——— 采摘的叶片数量，单位为片；

n ——— 未采摘的叶片数量，单位为片。

- 破损率

拣出收集箱内破损叶片(不含原始破损)，清点数量。按式(3)计算破损率。

p=kms×100% …………………………………………(3)

式中：

p ——— 破损率；

k ——— 破损叶片数量，单位为片。

- 损失率

将收集箱内采摘的叶片称重，捡拾测定区内落地的所有叶片并称重。按式(4)计算损失率。

S=wmz+w×100% …………………………………………(4)

式中：

S ——— 损失率；

mz ——— 采摘的叶片质量，单位为克(g)；

w ——— 落地的叶片质量，单位为克(g)。

      - 判定规则

        - 适用地区性能试验满足表3要求时，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

        - 适用地区性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的检验检测报告；或者县级以上农业机械主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

    - 综合判定规则

- 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均满足表3要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

- 综合判定

| 内容 | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一致性检查 | 1 | 共检查28项(见表2) |  |  | / | 符合本大纲第5.1.2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 驻车制动 |  | / | 能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  | 行车制动 |  | m | 制动距离≤6 |
|  |  |  | 驾驶员 耳位噪声 | 封闭驾驶室 | dB(A) | ≤85 |
|  |  |  |  | 普通驾驶室 |  | ≤93 |
|  |  |  |  | 无驾驶室或简易驾驶室 |  | ≤95 |
|  | 2 | 安全防护 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
|  | 4 | 安全装备 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 作业速度 |  |  | km/h | ≥产品使用说明书明示值上限的80% |
|  | 2 | 采净率 |  |  | / | ≥95% |
|  | 3 | 破损率 |  |  | / | ≤10% |
|  | 4 | 损失率 |  |  | / | ≤3% |

  - 产品变更

    - 通过专项鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

- 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 配套发动机额定功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 配套发动机额定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 6 | 驾驶室类型 | 允许变化 | / | 按5.3.1.3进行试验确认或提供符合5.3.1.3要求的检验报告 |
| 7 | 行走驱动型式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 制动器型式 | 允许变化 | / | 按5.3.1.1、5.3.1.2进行试验确认或提供符合5.3.1.1、5.3.1.2要求的检验报告 |
| 9 | 变速机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 11 | 导向轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 12 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 13 | 运输状态最小离地间隙 | 允许变化 | 变化幅度≤5%，不允许变小 | / |
| 14 | 作业状态最大通过高度 | 允许变化 | 变化幅度≤5%，不允许变小 | / |
| 15 | 作业行数 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 采摘装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 采摘装置数量 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 采摘高度 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 19 | 采摘高度区间 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 20 | 叶片输送机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 21 | 叶片输送机构数量 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 叶片集装型式 | 不允许变化 | / | / |
| 23 | 卸叶方式 | 不允许变化 | / | / |

    - 产品结构和特征参数的变更符合表4要求且无需检查确认的，以及表4未列出的，企业自主变更并保存变更批准文件。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

- 附  录  A

（规范性附录）

表A.1 产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 整机质量 | kg |  |
| 4 | 整机外形尺寸a(长×宽×高) | mm |  |
| 5 | 配套发动机额定功率 | kW |  |
| 6 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 7 | 驾驶室类型 | / |  |
| 8 | 行走驱动型式 | / |  |
| 9 | 制动器型式 | / |  |
| 10 | 变速机构型式 | / |  |
| 11 | 轴距 | mm |  |
| 12 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 13 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 14 | 导向轮轮胎规格 | / |  |
| 15 | 驱动轮轮胎规格 | / |  |
| 16 | 运输状态最小离地间隙b | mm |  |
| 17 | 作业状态最大通过高度 | mm |  |
| 18 | 作业行数 | 行 |  |
| 19 | 适用行距 | mm |  |
| 20 | 采摘装置型式 | / |  |
| 21 | 采摘装置数量 | 套 |  |
| 22 | 采摘高度 | mm |  |
| 23 | 采摘高度区间 | mm |  |
| 24 | 风机型式 | / |  |
| 25 | 风机数量 | 个 |  |
| 26 | 叶片输送机构型式 | / |  |
| 27 | 叶片输送机构数量 | 个 |  |
| 28 | 叶片集装型式 | / |  |
| 29 | 卸叶方式 | / |  |
| a指样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸最小)位置。 b除行走部件以外的刚性结构部件最低点到地面的最小距离。 |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

- 附  录  B

（规范性附录）

表B.1 安全防护、安全信息及安全装备检查明细表

| 序号 | 检查项目 |  | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 危险件防护 | - 各链条、链轮、带轮、胶带、传动轴和万向节等运动件以及操作者能意外触及的部位，应有防护装置； - 对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4mm，防护距离不小于2mm。 |
|  |  | 进入工作位置的梯子 | a) 梯子的结构应能防止形成泥土层； b) 梯子斜度应保证从梯子上下来时，向下可以看到下一级梯子踏板外缘； c) 脚踏板宽度≥300mm； d) 脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm。 |
|  |  | 扶手/扶栏 | a）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； b）扶手/扶栏的横截面尺寸25～35mm； c）扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50mm。 |
|  |  | 采收分离机构 | 采收传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。 |
|  |  | 方向盘自由行程 | a) 方向盘与固定部件之间的间隙应不小于80mm； b) 方向盘最大自由行程应不大于30度转角。 |
|  |  | 操作者操纵装置 | a) 关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号； b) 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |
|  |  | 挤压和剪切部位 | a) 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位； b) 钣金件不能有锐角。 |
|  |  | 驾驶室紧急出口 | - 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口； - 紧急出口横截面应至少能包容一个640mm×440mm的椭圆； - 驾驶室前挡风玻璃应有3C标志； - 使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
|  |  | 燃料箱 | a) 所有燃料箱的加油口应位于驾驶室外，且离地面或工作台的高度不大于1500mm； b) 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300mm，距裸露电气接头及电器开关200mm以上，或设置有效的隔热措施。 |
|  |  | 排气口的位置和方向 | 排气口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器上的其他操作者。 |
|  |  | 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。 |
|  |  | 光、声信号系统及灯光装置 | 照明装置：自走式机型必须装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业灯2只，1只照向采摘前方，1只照向卸叶区。 信号装置：自走式机型应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，有倒车报警器或监视装置，带自收集箱的机型应设置叶满报警器或监视装置或其他监控措施，还应装行走喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜1只。 烟叶采收机作业时，整机宽度大于3m的机型应有危险报警闪烁灯。驾驶室内应装驾驶室照明灯。 |

表B.1 安全防护、安全信息及安全装备检查明细表(续)

| 序号 | 检查项目 | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 安全信息 | 传动机构、采摘装置、输送机构、驾驶台、收集机构、风机、加油口、排气管消声器出口附近等，对操作者存在或有潜在危险的部位应设置有安全警示标志。安全标志应符合GB 10396规定的要求，在产品使用说明书中复现，并说明其位置。 |
|  |  | 产品使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： a) 安全操作注意事项； b) 传动机构、采摘装置、输送机构、收集机构、风机等处会出现与其功能相关剪切危险的提示； c) 工作时，驾驶室和收集装置下方不得站人； d) 进入收集箱的危险； e) 动力源停机装置的操作要领及使用方法； f) 蓄电池的维护或更换信息； g) 千斤顶作用点位置信息； h) 灭火器使用方法及放置位置。 |
| 3 | 安全装备 | 应在易于取卸的位置配备有效的灭火器。 |

_________________________________