DG

农业机械专项鉴定大纲

DG41/Z 002—2020

自走式烟叶植保打顶机

(公示稿)

2020-××-××发布

2020-××-××实施

河南省农业农村厅  发布

目  次

目次	1

前言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 需补充提供的文件资料	2

4.2 参数准确度要求及仪器设备	2

4.3 样机确定	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	4

5.4 适用地区性能试验	5

5.5 综合判定规则	7

附录A	8

附录B	9

前  言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由河南省农业农村厅提出。

本大纲由河南省农业机械技术中心技术归口。

本大纲起草单位：农业机械技术中心技术归口。

本大纲主要起草人：王鲲鹏、廖心同、秦心爱、任璐璐、葛思含、陈相超、李丹丹、吴岩。

自走式烟叶植保打顶机

- 范围

本大纲规定了自走式烟叶植保打顶机（简称植保打顶机）专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于自走式烟叶植保打顶机的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第一部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 24677.2―2009   喷杆喷雾机  试验方法

JB/T 9782―2014  植保机械  通用试验方法

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

  - 自走式烟叶植保打顶机

- 指自带动力，具有植保喷雾功能和烟叶打顶功能的机器。

  - 烟叶打顶

- 去除烤烟烟株顶端花絮，烟顶从烟株上完全分离。

  - 烟叶打顶高度

- 在烟叶生长至盛花期时，能满足农艺需求，有效去除烟株花絮的高度。

  - 烟叶打顶率

- 在一定的作业区间和烟叶打顶高度范围内，在利用机械打顶作业后，去除的烟顶数量与该区间内应去除烟株烟顶数量的百分比。

  - 烟叶打顶损伤率

在一定的作业区间和烟叶打顶高度范围内，在利用机械打顶作业后，损伤烟株的数量与该区间内的烟株总数量的百分比。如果烟株顶部叶片出现撕裂的直线长度大于叶片边缘至主脉的1/2或叶片缺失面积超过1/5，则该烟株为损伤烟株。

- 基本要求

  - 需补充提供的文件资料

在申请时提交材料的基础上，规定制造商需补充提供的材料。一般包括：

- 产品规格表（见附录A）；

- 产品照片（彩色，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各一张）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

- 符合本大纲要求的检验检测报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

- 以上材料需加盖制造商公章。

  - 参数准确度要求及仪器设备

- 被测参数准确度及仪器设备量程应满足表1规定。试验用仪器设备应经过计量检验或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ＞5m | 10mm |
|  |  | 0m～5m | 1mm |
| 2 | 质量 | 0g～3000g | 0.1g |
|  |  | 0kg～50kg | 0.5kg |
| 3 | 噪声 | 34dB(A)～130dB(A) | 2级 |
| 4 | 压力 | 0MPa～20MPa | 0.4 级 |

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

- 一致性检查的项目、允许变化的限值范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表2  一致性检查项目、允许变化限制范围和检查方法

| - 序号 | - 检查项目 |  | - 限制范围 | - 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 型号名称 |  | - 一致 | - 核对产品铭牌 |
| - 2 | - 结构型式 |  | - 一致 | - 核对 |
| - 序号 | - 检查项目 |  | - 限制范围 | - 检查方法 |
| - 3 | - 整机外形尺寸 |  | - 允许偏差为5% | - 测量包容样机的最小长方体的长、宽、高 |
| - 4 | - 整机质量 |  | - 一致 | - 核对产品铭牌 |
| - 5 | - 配套动力额定功率 |  | - 一致 | - 核对发动机铭牌 |
| - 6 | - 配套动力额定转速 |  | - 一致 | - 核对发动机铭牌 |
| - 7 | 配 套 泵 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 工作压力 | 一致 | 核对 |
|  |  | 流量 | 一致 | 核对 |
| - 8 | - 药箱容积 |  | - 允许偏差为5% | - 核对 |
| - 9 | - 喷 - 杆 | - 升降机构形式 | 一致 | 核对 |
|  |  | - 折叠机构形式 | 一致 | 核对 |
|  |  | - 喷杆长度 | 允许偏差为3% | 测量最远端两个喷头的长度 |
|  |  | 升降高度 | 允许偏差为3% | 测量 |
| - 10 | - 打顶行数 |  | - 一致 | - 核对 |
| - 11 | - 打顶刀总数 |  | - 一致 | - 核对 |
| - 12 | - 驾驶室类型 |  | - 一致 | - 核对 |
| - 13 | - 前轮/后轮规格 |  | 一致 | 核对 |
| - 14 | - 常用轮距 |  | 一致 | 测量 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 评价方法

- 5.2.1.1  创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方法之一进行评价。

- 5.2.1.2  材料评审方式：依据制造商提供以下材料之一进行评价:

- 发明专利证书；

- 实用新型专利证书；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

- 以上材料需提供原件。

- 5.2.1.3  专家组评价方式：由从事农业机械管理、鉴定、推广、科研、生产等领域的专家组成的评价组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

- 5.2.2  判定规则

- 5.2.2.1  采用材料评审方式时，评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合要求。

- 5.2.2.2  采用专家组评价方式时，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

  - 安全性检查

    - 安全性能

      - 驻车制动

将植保打顶机驶上20%的干硬坡道上纵向驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。上下坡各试验1次。

      - 行车制动

试验路面应为干燥平坦的硬路面，植保打顶机呈运输状态，燃油箱加满，集草箱空仓，轮胎气压符合产品使用说明书规定。试验时，植保打顶机以(20±1)km/h的初速度，进行冷态紧急行车制动，往返各测试1次，其行车制动距离，取平均值。

      - 驾驶员耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不应建筑物、实心围墙、树、机器设备和车辆等反射物。配置简易驾驶室或无驾驶室机型测试时，离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10dB(A)。

测试时，植保打顶机发动机在额定转速下运转，工作部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面(250±20)mm处，传声器轴线应水平，膜片应朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

      - 最高工作压力的控制

按说明书及密封性试验要求，并配用最大流量的喷头，在额定转速及工作压力下，关闭截止阀或喷射部件，最高工作压力低于10Mpa时，安全装置的限定压力不超过最高工作压力的1.2倍；最高工作压力等于或高于10Mpa时，安全装置的限定压力不超过最高工作压力的1.1倍。

      - 密封性能试验

按使用说明书规定操作样机到最高工作压力下工作3min，检查各零件连接处是否密封可靠，整机正常工作时，各零部件及连接处应密封可靠，不得出现药液和其它液体渗漏现象。

      - 药液箱

药液箱应连接牢固，密封可靠，在操作失控的情况下不会松动或自动开启而造成药液泄漏。从药液箱排出的药液应始终在操作者的控制之下。加液口应设置滤网，加液时，操作者应能看清页面位置。药箱内药液应能方便、安全地排放，不给操作者造成污染。

    - 安全防护、安全信息及安全装备

安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求见附录B。

    - 判定规则

安全性能满足表3要求，安全防护、安全信息及安全装备均满足附录B要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的检验检测报告。

  - 适用地区性能试验

    - 试验内容

适用地区性能试验内容包括喷头防滴漏性能、喷杆上各喷头喷雾量变异系数、烟叶打顶率、烟叶打顶损伤率。

    - 试验条件

      - 样机状态

样机技术状态应符合产品说明书要求。试验前允许对样机进行调试；驾驶员的驾驶技术应熟练。

      - 试验地选择

试验地应具有代表性，地势平坦，无障碍物，地表条件符合使用说明书要求。试验区由稳定区、测定区和停车区组成。测定区长度为30m。测定区前应有不少于10m的稳定区，测定区后应有不少于10米的停车区；测定区宽度应满足试验要求。

择适用于机械打顶的烟草品种，且在烟草盛花期时（花顶开放数量在90%以上），植株长势、花顶高度、倒伏状况符合说明书要求。

      - 田间调查

a) 地表条件：测定垄高、垄距，测5点，取平均值。

b）作物特征：采用五点法确定测量点，每点连续测定株距、行距5次。连续选取10株，分别测定植株自然高度、茎秆根部直径。作物特征测定取平均值。

c）气象条件：在试验过程中测定环境温度与相对湿度各3次，取其范围值。

    - 试验方法

喷头防滴漏性能试验、喷杆上各喷头喷雾量变异系数试验，可在开阔平坦的地方，静止操作样机。

烟叶打顶率、烟叶打顶损伤率性能试验时，在产品使用说明书规定的作业速度下，样机依次通过准备区和测定区，停在停车区内。试验前清理倒伏烟叶植株，作业一个行程，测定烟叶打顶率、烟叶打顶损伤率。

      - 喷头防滴漏性能

在额定工作压力下，停止喷雾5s后，出现滴液现象的喷头数量应不大于喷头总数量的10%，且单个滴漏喷头的滴液数应不大于10滴/min，试验不少于3次。

      - 喷杆上各喷头喷雾量变异系数

在额定工作压力下进行喷雾，测定喷杆上每个喷头的喷雾量，测定时间1min，试验不少于3次，计算出变异系数。喷杆上各喷头喷雾量变异系数≤15%。

按式1、2、3计算变异系数：

S=x−x2n−1...............................（1）

式中：

S——标准差，单位为克，g；

x——各点测定值，单位为克，g；

x——平均值，单位为克，g；

n——测点数。

x按公式（2）计算

x=xn..............................................（2）

v=Sx×100（%）.............................（3）

式中：

v——变异系数,单位为百分数，%。

      - 烟叶打顶率

Ag=niNi×100（%）.......................................................（4）

式中：

Ag ——烟叶打顶率；

ni——每次作业区内，去除的烟顶花絮数量；

Ni——每次作业区内，应去除的烟顶花絮数量。

      - 烟叶打顶损伤率

对打过顶的区域内进行烟叶破损统计，每株烟叶有至少两片破损即为本株为损伤烟株，统计打顶区域内打过顶的烟株总数量。打顶损伤率按式（5）计算：

P=AiAj×100（%）..................................................................（5）

式中：P ——打损伤损率；

Ai——每次作业区内，损伤烟株的数量；

Aj ——每次作业区内，烟株的总数量。

    - 判定规则

      - 适用地区性能试验满足表3要求时，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

      - 适用地区性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的检验检测报告；或者县级以上农业机械主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

  - 综合判定规则

    - 评价方法产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

表3 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 |  | 单位 | 合格标准 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查12项（见表2） |  | / | 符合本大纲第5.1.2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 驻车制动 | / | 能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  | 行车制动 | m | 制动距离≤6 |
|  |  |  | 驾驶员耳位噪音 | dB(A) | 密封驾驶室≤85 普通驾驶室≤93 无驾驶室或简易驾驶室≤95 |
|  |  |  | 最高工作压力的控制 |  | 符合本大纲5.3.1.4的要求 |
|  |  |  | 整机密封性能试验 |  | 符合本大纲5.3.1.5的要求 |
|  |  |  | 药液箱 |  | 符合本大纲5.3.1.6的要求 |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲5.3.1的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  | / |  |
|  | 4 | 安全装备 |  | / |  |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 烟叶打顶率 |  | % | ≥95% |
|  | 2 | 烟叶打顶损伤率 |  | % | ≤10% |
|  | 3 | 喷头防滴漏性能 |  | / | 符合本大纲4.4.3.1的要求 |
|  | 4 | 喷杆上各喷头喷雾量变异系数 |  | % | ≤15% |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

- （规范性附录）
表A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸（最小包容长方体尺寸） | mm |  |
| 4 | 整车质量 | kg |  |
| 5 | 配套动力额定功率 | kW |  |
| 6 | 配套动力额定转速 | r/min |  |
| 7 | 动力驱动型式 | / |  |
| 8 | 适应行距（m） | mm |  |
| 9 | 最大通过高度 | mm |  |
| 10 | 配套药泵型式 | / |  |
| 11 | 配套药泵工作压力 | MPa |  |
| 12 | 配套药泵流量 | L/min |  |
| 13 | 药箱容积 | L |  |
| 14 | 喷杆升降机构型式 | / |  |
| 15 | 喷杆折叠机构型式 | / |  |
| 16 | 喷杆长度 | m |  |
| 17 | 喷杆升降高度 | m |  |
| 18 | 最大喷雾高度 | mm |  |
| 19 | 打顶行数 | 行 |  |
| 20 | 打顶刀总数 | 把 |  |
| 21 | 最大打顶高度 | mm |  |
| 22 | 最高行走速度 | km/h |  |
| 23 | 最小转弯半径 | m |  |
| 24 | 转向型式 | / |  |
| 25 | - 驾驶室类型 | - / |  |
| 26 | - 前轮/后轮规格 | - / |  |
| 27 | - 前轮/后轮轮距 | - mm |  |
| 28 | - 常用轮距 | - mm |  |
| 注：本表需按申报机型的实际情况填写，未涉及的参数用“/”填写。 |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

- （规范性附录）

- 表B.1 安全性检查明细表

| 序号 | 检验项目 |  | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 防 护 | 防护装置 | a) 各带轮、链轮、链条、传动轴和万向节等运动件及发热部件 应有安全防护装置，发动机排气管高温处应加以防护或设置隔热装置； b) 作业结束检查排气弯管处应无烟叶堆积现象； c) 需用网眼防护指尖触及的，其网眼开口和安全距离应符合：开口尺寸≤4mm， 安全距离≥2mm。 |
|  |  | 电气设备 | a) 蓄电池应置于便于保养和维修的位置处。蓄电池的非接地端应进行防护， 以防止与其意外接触及与地面形成短路； b) 开关、按钮操作方便，工作可靠，不得因振动而自行接通或关闭； c) 电缆应设置在不触及排气系统、不接近运动部件或锋利边缘的位置； d) 电器导线均应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头可靠并有绝缘封套， 在导线穿越孔洞时，应设绝缘套管。 |
|  |  | 驾驶室 | a) 驾驶室前挡风玻璃必须使用安全玻璃； b) 驾驶室在不同面应有两个活动的紧急出口，紧急出口在驾驶室内不使用工 具应容易打开。允许使用安全玻璃作为紧急出口； c) 紧急出口横截面至少能包含一个长轴为 640mm、短轴为 440mm 的椭圆； d) 使用安全玻璃作为紧急出口的，必须配备能敲碎玻璃的工具并粘贴标志。 |
|  |  | 方向盘位置和安全间隙 | a) 方向盘应合理配置和安装，使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制 和操作机器； b) 固定部件和方向盘之间的间隙应不小于 80mm； c) 方向盘最大自由行程不大于 30°。 |
|  |  | 操纵装置 | a) 操纵符号应固定在相应操纵装置附近，操纵符号应清晰耐久且用适合操作 者理解的符号或文种描述； b) 操纵装置与相邻机器部件或相邻操纵机构的安全间隙要求不小于 25mm。 |
|  |  | 燃油箱与排气管、电 器件安全距离 | 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300mm，距裸露电气接头及电器开关 200mm以上，或设置有效的隔热装置。 |
|  |  | 剪切和挤压部位 | 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。钣金件不能锐角。 |
|  |  | 动力源停机装置 | 在操作者位置附近，应有不需操作者持续施力即可停机的装置。处于“停机”位 置时，只有经人工恢复到正常位置后方能启动。 |
|  |  | 进入操作者工作位置的梯子 | a) 脚踏板左右宽度≥300mm； b) 脚踏间隙：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm； c) 脚踏板前后宽度≥50mm； d) 相邻台阶间垂直距离≤300mm； e) 最低一级台阶脚踏面距地面的垂直距离≤550mm； f) 梯子的结构应防滑、防止形成泥土层； g) 梯子相对水平面的倾斜角应在 70°～90°之间。 |

- 表B.1 安全性检查明细表（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安 全 防 护 | 进入操作者工作位置梯子的扶手/扶栏 | a) 门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与梯子始终保持三处接触。 b) 扶手/扶栏要求： 1) 扶手/扶栏的横截面尺寸应在 25mm～38mm 之间； 2) 扶手/扶栏的较低端离地高度应不大于 1500mm； 3) 扶手/扶栏与相邻部件间的最小放手间隙为 50mm； 4) 距梯子最高一级踏板高 850mm～1100mm 处应设可抓握的扶手/扶栏； 5) 扶手/扶栏长度不小于 150mm。 |
|  |  | 废气排放口的位置 | 废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。 |
|  |  | 照明和信号装置 | 照明装置： 自走轮式机型必须装前照灯 2 只、前位灯 2 只、后位灯 2 只、侧转向灯 2 只、后转向灯 2 只、作业灯 2 只。 带驾驶室的轮式机型应有危险报警闪光灯。驾驶室内应装驾驶室照明灯。 自走履带式机型至少应装前照灯 2 只、作业灯 2 只。 信号装置： 自走式机型的信号装置应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，还应装行走喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜 各 1 只。 |
| 2 | 安 全 信 息 | 安全警示标志 | 喷雾装置、打顶装置、传动装置、驾驶台、风机装置、收集装置、 加油口、排气管消声器出口附近等对操作者存在或有潜在危险的部位应设置有安全警示标志。 安全警示标志应应符合 GB 10396 要求。所有安全警示标志应在使用说明书中复 现，并说明其设置位置及数量。 |
|  |  | 安全使用说明 | 使用说明书中应对有关安全注意事项进行说明。包括： a) 安全操作注意事项； b) 喷雾装置、打顶装置、风机、收集装置等处会出现与其功能相关剪切 危险的提示； c) 工作时，驾驶室下、打顶装置装置下，以及喷杆附近不得站人； d) 动力源停机装置的操作要领及使用方法； e) 装卸、行走、运输方面的危险； f) 蓄电池的维护或更换信息； g) 千斤顶作用点位置信息； h) 灭火器使用方法及放置位置。 |
| 3 | 安 全 装 备 | 灭火器 | 灭火器应设置在易于取卸的部位。 |

_________________________________